|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Отчет

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

Название:

Изучение принципов работы микропроцессорного ядра RISC-V

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

| Студент | ИУ7-56Б |  | 29.10.2021 | В.В. Леонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  | А.Ю. Попов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2021

Цель работы

Основной целью работы является ознакомление с принципами функционирования, построения и особенностями архитектуры суперскалярных конвейерных микропроцессоров.

Дополнительной целью работы является знакомство с принципами проектирования и верификации сложных цифровых устройств с использованием языка описания аппаратуры SystemVerilog и ПЛИС.

Задание №1

Исходный текст исследуемой программы test.s.

.section .text

.globl _start;

len = 8                      ;Arr len

enroll = 4                   ;Items per iteration

elem_sz = 4                  ;Size of one elem

_start:

addi x20, x0, len/enroll     ;Cycle count

la x1, _x                    ;Begin of arr

loop:

lw x2, 0(x1)                 ;x2 = x1[0];

add x31, x31, x2             ;x31 += x2;

lw x2, 4(x1)                 ;x2 = x1[1];

add x31, x31, x2             ;x1 += x2;

lw x2, 8(x1)                 ;x2 += x1[2];

add x31, x31, x2             ;x31 += x2;

lw x2, 12(x1)                ;x2 = x1[3];

add x31, x31, x2             ;x31 += x2;

addi x1, x1, elem_sz*enroll  ;Update ptr x1: x1 += items per iter

addi x20, x20, -1            ;Cycle decrement

bne x20, x0, loop            ;Jump to label loop if x20 != x0

addi x31, x31, 1             ;x1 += 1

forever: j forever                   ;Forever loop

.section .data               ;Description of data in arr

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

Дизассемблерный листинг исследуемой программы test.s.

SYMBOL TABLE:

80000000 l    d  .text  00000000 .text

80000040 l    d  .data  00000000 .data

00000000 l    df *ABS*  00000000 test.o

00000008 l       *ABS*  00000000 len

00000004 l       *ABS*  00000000 enroll

00000004 l       *ABS*  00000000 elem_sz

80000040 l       .data  00000000 _x

8000000c l       .text  00000000 loop

8000003c l       .text  00000000 forever

80000000 g       .text  00000000 _start

80000060 g       .data  00000000 _end

Disassembly of section .text:

80000000 <_start>:

80000000:       00200a13                addi    x20,x0,2

80000004:       00000097                auipc   x1,0x0

80000008:       03c08093                addi    x1,x1,60 # 80000040 <_x>

8000000c <loop>:

8000000c:       0000a103                lw      x2,0(x1)

80000010:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

80000014:       0040a103                lw      x2,4(x1)

80000018:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

8000001c:       0080a103                lw      x2,8(x1)

80000020:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

80000024:       00c0a103                lw      x2,12(x1)

80000028:       002f8fb3                add     x31,x31,x2

8000002c:       01008093                addi    x1,x1,16

80000030:       fffa0a13                addi    x20,x20,-1

80000034:       fc0a1ce3                bne     x20,x0,8000000c <loop>

80000038:       001f8f93                addi    x31,x31,1

8000003c <forever>:

8000003c:       0000006f                jal     x0,8000003c <forever>

Disassembly of section .data:

80000040 <_x>:

80000040:       0001                    c.addi  x0,0

80000042:       0000                    unimp

80000044:       0002                    0x2

80000046:       0000                    unimp

80000048:       00000003                lb      x0,0(x0) # 0 <elem_sz-0x4>

8000004c:       0004                    c.addi4spn      x9,x2,0

8000004e:       0000                    unimp

80000050:       0005                    c.addi  x0,1

80000052:       0000                    unimp

80000054:       0006                    0x6

80000056:       0000                    unimp

80000058:       00000007                0x7

8000005c:       0008                    c.addi4spn      x10,x2,0

...

Псевдокод, поясняющий работу программы test.s.

#define len      8

#define enroll   4

#define elem_sz  4

int _x[]={1,2,3,4,5,6,7,8};

void _start() {

int x20 = len/enroll;

int *x1 = _x;

do {

int x2 = x1[0];

x31 += x2;

x2 = x1[1];

x31 += x2;

x2 = x1[2];

x31 += x2;

x2 = x1[3];

x31 += x2;

x1 += enroll;

x20--;

} while(x20 != 0);

x31++;

while(1){}

}

Рассмотрим задание по варианту. Исходный текст исследуемой программы var61_8.s (по варианту).

.section .text

.globl _start;

len = 8

enroll = 2

elem_sz = 4

_start:

la x1, _x

addi x20, x1, elem_sz*len

lp:

lw x2, 0(x1)

lw x3, 4(x1)

addi x1, x1, elem_sz*enroll

add x31, x31, x2 #!

add x31, x31, x3

bne x1, x20, lp

addi x31, x31, 1

lp2: j lp2

.section .data

_x:     .4byte 0x1

.4byte 0x2

.4byte 0x3

.4byte 0x4

.4byte 0x5

.4byte 0x6

.4byte 0x7

.4byte 0x8

Дизассемблерный листинг исследуемой программы var61_8.s (по варианту).

80000000 <_start>:

80000000:	00000097          	auipc	x1,0x0

80000004:	02c08093          	addi	x1,x1,44 # 8000002c <_x>

80000008:	02008a13          	addi	x20,x1,32

8000000c <lp>:

8000000c:	0000a103          	lw	x2,0(x1)

80000010:	0040a183          	lw	x3,4(x1)

80000014:	00808093          	addi	x1,x1,8

80000018:	002f8fb3          	add	x31,x31,x2

8000001c:	003f8fb3          	add	x31,x31,x3

80000020:	ff4096e3          	bne	x1,x20,8000000c <lp>

80000024:	001f8f93          	addi	x31,x31,1

80000028 <lp2>:

80000028:	0000006f          	jal	x0,80000028 <lp2>

Disassembly of section .data:

8000002c <_x>:

8000002c:	0001                	c.addi	x0,0

8000002e:	0000                	unimp

80000030:	0002                	0x2

80000032:	0000                	unimp

80000034:	00000003          	lb	x0,0(x0) # 0 <enroll-0x2>

80000038:	0004                	c.addi4spn	x9,x2,0

8000003a:	0000                	unimp

8000003c:	0005                	c.addi	x0,1

8000003e:	0000                	unimp

80000040:	0006                	0x6

80000042:	0000                	unimp

80000044:	00000007          	0x7

80000048:	0008                	c.addi4spn	x10,x2,0

...

Псевдокод, поясняющий работу программы var61_8.s (по варианту).

#define len      8

#define enroll   2

#define elem_sz  4

int _x[]={1,2,3,4,5,6,7,8};

void _start() {

int *x1 = _x;

int x20 = x1 + elem_size * len;

do {

int x2 = x1[0];

int x3 = x1[2];

x1 += elem_sz * enroll;

x31 += x2;

x31 += x3;

} while(x1 != x20);

x31++;

while(1){}

}

В регистре x31 по итогу выполнения программы должно содержаться значение, равное сумме всех элементов массива, увеличенное на 1, то есть 37.

Запустим симуляцию тестовой программы в среде Modelsim. Изучив временные диаграммы, выполним задания №2 - №4.

Задание №2

Адрес команды по варианту: 80000028.

Итерация команды по варианту: 1.

На рисунке представлен снимок экрана, содержащий временную диаграмму выполнения стадий выборки и диспетчеризации команды с указанным адресом.

Рисунок 1. Выборка и диспетчеризация команды по варианту

Команда была выбрана в такте 11, а диспетчеризована в такте 12 (сигнал fetch_complete = 1 в 12 такте, выборка команды с идентификатором 2 (см.pc_table), т.е. команды по варианту).

Задание №3

Адрес команды по варианту: 80000034.

Итерация команды по варианту: 1.

На рисунках представлены снимки экрана, содержащие временную диаграмму выполнения стадий выборки, диспетчеризации, декодирования и планирования на выполнение команды с указанным адресом.

В 15 такте произошла выборка команда, в 16 - диспетчеризация.

В такте 24 произошло декодирование команды, в 25 - планирование на выполнение (rs1_conflict и rs2_conflict равны 0, значит конфликта нет, идентификатор нужной команды равен 5, сигнал stage_valid = 1 и id = 5 в 25 такте).

Рисунок 2. Выборка и диспетчеризация команды

Рисунок 3. Декодирование команды и планирование на выполнение

Задание №4

Адрес команды по варианту: 8000001с.

Итерация команды по варианту: 1.

На рисунках представлены снимки экрана, содержащие временную диаграмму выполнения стадии выполнения, диспетчеризации, декодирования и выполнения команды с указанным адресом.

В такте 8 команда была выбрана, в такте 9 диспетчеризована.

В такте 14 команда была декодирована, в такте 15 была запланирована на выполнение.

В тактах 15, 16 и 17 команда выполнялась блоком LSU (обращение к памяти).

Рисунок 4. Выборка и диспетчеризация команды

Рисунок 5. Декодирование команды и планирование на выполнение

Рисунок 6. Выполнение

Задание №5

Трассы первоначальной программы и оптимизированной программы приведены в приложении.

Временные диаграммы (в виде скриншотов окна Modelsim) сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!, приведены в приложении.

Значение в регистре х31 на момент окончания выполнения программы совпал с ожидаемым (2516=3710).

Рисунок 7. Результат программы

Вывод

Программа по варианту написана таким образом, что в ней не возникает конфликтов, однако ценой отсутствия конфликтов является ее сравнительно долгое выполнение. Программа обрабатывает массив из 8 чисел по 2 числа за итерацию, было решено оптимизировать программу таким образом, чтобы по возможности тоже избежать конфликтов, однако обрабатывать по 4 элемента за итерацию, таким образом количество итераций сократится с 4 до 2. Для оптимизации в цикле программы необходимо сначала выполнить обращения к памяти с целью получения элементов массива, и только потом произвести операции сложения. Таким образом, в этой программе тоже не будет конфликтов, так как между операцией доступа к памяти и операцией сложения для соответствующего элемента массива будут еще как минимум 3 операции(например, для первой переменной, между операцией обращения к памяти и операцией сложения будут находится еще 3 другие операции доступа к памяти для остальных элементов), а обращение к памяти выполняется именно 3 такта. Таким образом, удалось сократить количество тактов с 42 до 37.

Приложение

Рисунок 8. Трасса первоначальной программы

Рисунок 9. Трасса оптимизированной программы

На следующих рисунках представлены временные диаграммы (в виде скриншотов окна Modelsim) сигналов, соответствующих всем стадиям выполнения команды, обозначенной в тексте программы символом #!.

Рисунок 10. Выборка (7 такт) и диспетчеризация (8 такт) команды на первой итерации

Рисунок 11. Декодирование (9 такт) и выполнение (10 такт) команды на первой итерации

Рисунок 12. Выборка (17 такт) и диспетчеризация (18 такт) команды на второй итерации

Рисунок 13. Декодирование (20 такт) и выполнение (21 такт) команды на второй итерации

Рисунок 14. Выборка (23 такт) и диспетчеризация (24 такт) команды на третьей итерации

Рисунок 15. Декодирование (25 такт) и выполнение (26 такт) команды на третьей итерации

Рисунок 16. Выборка (29 такт) и диспетчеризация (30 такт) команды на четвертой итерации

Рисунок 17. Декодирование (31 такт) и выполнение (32 такт) команды на четвертой итерации

Рисунок 18. Сброс выборки (35 такт)